http://www.zeiss.de/c12567be0045acf1/Contents-Frame/f1e0a226d1ab8971c125770d005f5d8b

Fordított állású mikroszkópok

|  | Primo Vert Műszaki adatok. Méretek: kb. 261 x 550 x 494 mm Súly: kb. 11 kg nagyítás Primo Vert Vert biológiához és orvostudományhoz – binokuláris változat. nagyítás Primo Vert biológiához és orvostudományhoz - monitoros változat. |  | Primo Vert. Részletek. Mikroszkóp modulok. Primo Vert Monitor. Műszaki adatok. Alkalmazások.. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fényforrások. Halogén lámpa; HAL 6 V, 30 W. Fényforrás állíthatósága; folyamatos, 1,5 és 6 V DC. Színhőmérséklet 6 V-nál; 2800 K. Fényáram; 765 lm. Átlagos élettartam; 100 h. Fényterület; 1,5 x 1,5 mm. LED megvilágítás; Fehér fényű LED, legfeljebb 450 nm hullámhosszal, LED 2-es (közepes) rizikófaktorú csoport az IEC 62471 szabvány szerint. Állandó, élesség-független színhőmérséklet; 7480 K. Homogén mező megvilágítás; 20 mm átmérő. Megfelelő objektívek nagyítása; 4x - 40x. Analóg fényesség állítás; kb. 15-100 %. Optikai/Mechanikai adatok. Állvány asztal fókuszbeállításokkal. Durva fókuszbeállításnál; 45 mm/rev.. Finom fókuszbeállításnál; 0,5 mm/rev.. Asztal összemelkedése; 15 mm. Optika. Objektív cseréje; manuálisan a négyszeres objektív orrnyergen keresztül. Objektívek; végtelen korrigált objektív skála W 0,8 emelkedő menettel. Szemlencsék; 30 mm tubusátmérő. 20-as számú látómező; WF 10x/20 Br. foc.. Mintaasztal. Mintaasztal; Rögzített. Méretek (szélesség x mélység); 200 x 239 mm. Minta beállító; jobb oldalon. Számozott és alfabetikus skálájú tolómérők; X irány: számozott skála, jobbról balra olvasható. Koaxiális beállító; Y irány: alfabetikus skála, tükörből olvasható jobb oldalon. Gyűjtőlencsék. LD gyűjtőlencse 0.3; Vobj 4x - 40x, a = 72 mm. LD gyűjtőlencse 0.4; Vobj 4x - 40x, a = 55 mm. Állványváltozatok. Binokuláris tubus 45°/20. Maximális látómező szám; 20. Pupillatávolság; 48 és 75 mm között állítható. Tubus szöge; 45°. Nézőke magassága; 360 - 397 mm. Nézőke port; tubus 1x tényező. Trinokuláris (fotó)tubus 45°/20. Maximális látómező szám; 20. Pupillatávolság; 48 és 75 mm között állítható. Tubus szöge; 45°. Nézőke magassága; 360 - 397 mm. Nézőke port; tubus 1x tényező. Fotó/videóport; tubus 1x tényező, 60 mm emelkedés. Rögzített sugár szétszóródás; 50 % vis / 50 % doc. Primo Vert Monitor. Kamera; 5 Megapixel CMOS. Monitor méret; 8,4”. Kijelző; 800x600 Pixel. Tárolási eszköz; SD kártya. Kimenetek/portok; USB. Kamera beállítás; AxioVision LE speciális konfigurációval. Mikroszkóp szoftver; AxioVision LE speciális konfigurációval????. |
|  | fel |  | Lépjen kapcsolatba velünk |